Доклад по вопросам, поступившим из зала, в ходе проведения публичного обсуждения результатов правоприменительной практики

Средне-Поволжского управления Ростехнадзора

за 9 месяцев 2018 года

Во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», а также в соответствии с утвержденным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) планом-графиком проведения публичных мероприятий с подконтрольными субъектами в 2018 году, 30 ноября 2018 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проведено публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за 9 месяцев 2018 года. В ходе проведения публичного мероприятия были заданы 4 вопроса:

Вопрос 1: Кто имеет право восстанавливать (оформлять дубликат) паспорта оборудования, работающего под давлением?

Ответ: Восстанавливать паспорта (оформлять дубликаты) для оборудования под давлением могут:

- Организация – изготовитель.

- Законный правопреемник изготовителя (если имеется).

- Организация, которая продолжает выпуск аналогичного оборудования, обладает на законном основании комплектом технической (технологической, эксплуатационной, ремонтной) документации изготовителя.

- Экспертная организация, у которой есть лицензия на проведение ЭПБ технических устройств, применяемых на ОПО (если отсутствует изготовитель оборудования).

Обратите внимание: вместо дубликата руководства (инструкции) по эксплуатации можно использовать копию руководства для идентичного оборудования того же изготовителя (п.3 Приложения №9 к приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116).

Вопрос 2: Возможно ли самостоятельного проведения организацией, эксплуатирующей подъемные сооружения, периодического комплексного обследования рельсовых путей?

Ответ: Если в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект с подъемными сооружениями, имеется структурное подразделение с обученным и аттестованным персоналом, а также с инструментальной базой, достаточной для проведения работ указанных в пп. 216-218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013, №533, зарегистрированных в Минюсте России 31.12.2013, №30992, то проведение комплексного обследования рельсовых путей допускается проводить силами упомянутого подразделения.

Вопрос 3: Во всех ли случаях на топографическом (маркшейдерском) плане горного отвода необходимо отображать рельеф местности и постоянные предметы местности, расположенные на удалении не менее 2 километров от границы горного отвода?

Ответ: В соответствии с п.11 Требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 01.11.2017 № 461 и зарегистрированых в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.12.2017 N 49082, данная информация приводится в зависимости от видов полезных ископаемых и целей пользования недрами. Таким образом, при определении границ горного отвода необходимо учитывать зону влияния, оказываемого горными работами.

Вопрос 4: Почему при аттестации на маркшейдерский блок Б.6 необходимо подтверждать знания по всем видам маркшейдерских работ, хотя маркшейдер работает на конкретном объекте, например – открытом карьере?

Ответ: Согласно Положению об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 и зарегистрированном в Минюсте РФ 22 марта 2007 года № 9133, статус «аттестован» присваивается конкретному физическому лицу без привязки к организации, в котрой он на данный момент работает. Срок действия аттестации установлен равным 5 лет. В течение этого срока характер выполняемой специалистом работы (например, маркшейдерское обеспечение, требующее аттестации по Б.6) может измениться. Также за этот срок специалист может сменить место работы (организацию). Если при этом срок аттестации не истек, это позволит ему устроиться на работу по специальности, но на объекте с другим профилем работ без прохождения аттестации заново (при условии, что новая должность соответствует области ранее пройденной аттестации).