Тема: «Практическое применение эксплуатирующими ОПО организациями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 года №420 при согласовании программы и приемке работ по проведению экспертизы промышленной безопасности.

Докладчик: врио начальника межрегионального отдела по надзору за объектами химического комплекса, ОПК и взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья Козлов Д.А.

Время доклада: 10-11 мин.

Введение.

Практика осуществления постоянного государственного контроля (надзора), а также федерального государственного надзора в виде выездных проверок показала, что эксплуатирующими ОПО организациями допускаются системные нарушения при эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, в отношении которых проведена экспертиза промышленной безопасности. В своем докладе я наглядно продемонстрирую, в чем именно расходятся позиции Ростехнадзора и контролируемых лиц в части применения ФНП "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 года №420.

Постулаты.

В статье 1 ФЗ «О промышленной безопасности» №116 указано, что экспертиза промышленной безопасности – это определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.

В части 2 статьи 7 ФЗ №116 указано, что если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:

- до начала применения на опасном производственном объекте;

- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;

- при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет.

- после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

В части 1 статьи 9 ФЗ №116 указано, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

- соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

Проблематика.

Ни у кого не вызывает сомнений необходимость проведения ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений в вышеуказанных случаях, однако, Управлением установлено, что большинство эксплуатирующих ОПО организаций допускают существенные ошибки при согласовании программы и приемке работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, а также при решении вопроса о возможности эксплуатации объектов при наличии в заключении ЭПБ вывода о том, что объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.

Разберем конкретные ситуации, с которыми сталкиваются инспекторы Управления:

Согласно пункта 5 ФНП №420 здания и сооружения на опасном производственном объекте, подлежат экспертизе (в том числе):

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;

- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;

Зачастую экспертные организации уже на этой стадии проведения экспертизы допускают существенную ошибку, указав в качестве основания для проведения ЭПБ, например, «истечение срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией». Далее в ЭПБ эксперт в разделе «предоставленные документы» указывает, что проектная документация на здание не предоставлялась. Это, в свою очередь, является иным основанием для проведения ЭПБ. Кроме того, если эксперту не предоставлялась проектная документация, то на каком основании им сделан вывод об истечении срока эксплуатации здания или сооружения?

При этом, согласно пункту 27 ФНП №420 обследование зданий и сооружений включает определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации. То есть наличие или отсутствие проектной документации является принципиальным. При проведении проверки возникает вопрос: имеется или отсутствует проектная документация на здание или сооружение и был ли объективен эксперт в своем итоговом выводе, если при анализе экспертизы достоверно не ясно: устанавливал ли эксперт соответствие строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации или нет? В случае отсутствия проектной документации необходимо ее восстановление. Например, пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.09.2020 № 331 прямо указывает на то, что эксплуатирующая объекты организация обязана иметь проектную документацию (документацию) на объект и восстанавливать указанную документацию на действующих объектах в случае утраты. Кроме того, отсутствие проектной документации вынуждает эксперта увеличивать объем проводимых обследований, предусмотренных пунктом 27 ФНП №420, так как фактически эксперту не с чем сравнивать результаты проведенных им испытаний и расчетов.

Вторым распространенным нарушением является несоблюдение экспертами объема выполненных работ в рамках ЭПБ.

Согласно пункту 25 ФНП №420 техническое диагностирование технических устройств включает следующие мероприятия:

а) визуальный и измерительный контроль;

б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации;

в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения;

г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии);

д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии);

е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии);

ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля;

з) исследование материалов технического устройства;

и) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния;

к) оценку остаточного ресурса (срока службы).

Согласно пункту 27 ФНП №420 обследование зданий и сооружений включает следующие мероприятия:

а) определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

б) определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений;

в) определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии);

г) определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами;

д) оценку соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии);

е) изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений;

ж) определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии);

з) поверочный расчет строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций;

и) оценку остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации.

Анализ проведенных в рамках экспертизы работ по техническому диагностированию технических устройств и обследованию зданий и сооружений показывает, что в подавляющем случае, эксперты не проводят данные работы в полном объеме или проведенные работы указаны (сформулированы) не в соответствии с требованиями пунктов 25 и 27  ФНП №420.

В силу того, что выполнение требований ФНП является обязательным, как указано в части 1 статьи 9 ФЗ №116, требования ФНП №420 распространяются как на экспертные, так и на эксплуатирующие ОПО организации.

Как правило объем работ в рамках экспертизы согласовывается Заказчиком работ (эксплуатирующей ОПО организацией) и Исполнителем работ (экспертной организацией) в рамках «Программы проведения работ». Обращайте ваше внимание на то, какие именно работы вы согласовываете экспертам, как они называются, соответствуют ли требованиям пункта 25 и 27 ФНП №420. Согласование программы проведения работ, в которой не указан весь объем обязательных работ по экспертизе промышленной безопасности, приводит к нарушению эксплуатирующей организацией требований ФНП №420, к оплате невыполненных работ и, возможно, недостоверному выводу по результатам проведенной экспертизы, что в случае аварии или инциденту на ОПО будет трактоваться не в пользу эксплуатирующей ОПО организации.

Кроме того, обращаю Ваше внимание на требования пункта 31 ФНП №420: акты по результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы.

Иными словами, на все виды работ, которые указаны в п. 25 и 27 ФНП №420 эксперты должны приложить акты, подтверждающие выполнение (или отсутствие необходимости выполнения) конкретного вида работ. Причем указанные акты должны быть подписаны, в том числе, руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу.

И основным вопросом, вызывающим наибольшее количество недопонимания со стороны эксплуатирующих ОПО организаций, является возможность и условия эксплуатации объектов экспертиз при наличии вывода о том, что объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.

Сразу обращаю Ваше внимание на то, что пункт 35 ФНП №420 и в предыдущей, и в действующей редакции не содержит возможности указания каких либо сроков, дат и т.д. То есть не могут эксперты разрешать вам устранять выявленные нарушения до какого-то срока.

Второе. Ключевым в абзаце 2 пункта 35 ФНП №420  является то, что эксперт обязан сформулировать условие(я) после выполнения которого(ых) объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности и может быть применен.

В подавляющем случае эксплуатирующие ОПО организации продолжают эксплуатацию ТУ, здания или сооружения, не выполнив поставленное экспертом условие(я). Это является нарушением требований ПБ.

При этом, не стоит аппелировать к тому, что данное заключение ЭПБ зарегистрировано в Ростехнадзоре, поэтому является легитимным.

В пункте 62 административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 апреля 2019 года № 141 указан закрытый перечень оснований для принятия решения об отказе во внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр. Из данного перечня следует, что при регистрации ЭПБ Ростехнадзор не проверяет экспертизу и выводы экспертов по существу.

Результат:

Указанные нарушения приводят к необъективным выводам экспертов по результатам проведенной экспертизы, соответственно, нарушается установленное статьей 1 ФЗ №116 состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий; повышается риск возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев, причинения вреда и имущественного ущерба.

Кроме того, эксплуатирующие организации привлекаются к ответственности за нарушение требований промышленной безопасности, несут расходы на оплату штрафных санкций,  невыполненные или некачественно выполненные работы экспертными организациями.

Рекомендации:

- Обращайте пристальное внимание на основание проведения экспертизы. Указанное основание не должно противоречить материалам экспертизы, указанным в заключении ЭПБ.

- Внимательно изучайте программу обследования в рамказ ЭПБ, которую вы согласовываете экспертной организации. Виды работ в программе должны соответствовать наименованиям работ в пункте 25 и 27 ФНП №420.

- Выполнение всех видов работ, указанных в п. 25 и 27 ФНП №420 должно быть подтверждено актами (подтверждают выполнение (или отсутствие необходимости выполнения) конкретного вида работ). Причем указанные акты должны быть подписаны, в том числе, руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу.

- Не допускайте к эксплуатации объекты экспертиз до выполнения всех мероприятий, указанных экспертом в качестве условий соответствия объектов экспертиз требованиям промышленной безопасности.